Les produits dérivés du cacao

Attention :

Faire apparaître les réponses dans les cadres en changeant la couleur de la police.

Rappel : Dans les usines de traitement, le cacao est trié, concassé, torréfié,

broyé, affiné.

On obtient alors les trois produits dérivés (sans aucun ajout).

Pâte de cacao

1°) Dérivé de base

La masse de cacao fondue est pressée dans des presses hydrauliques à très forte pression (350 à 530 bars)

Pressage

Beurre de cacao

Désodorisé puis moulé en seau ou en pain

2°) Dérivé gras

3°) Dérivé maigre

Tourteau plus ou moins gras

(Galette dans le film)

Cette galette concassée et broyée, est ensuite tamisée et refroidie  avant d’être conditionnée en emballages plastiques, papier ou papier aluminisé. Elle devient la

Poudre de cacao, poudre de cacao dégraissé

Utilisations des dérivés du cacao :

| Produit | 1°) Pâte de cacao | 2°) Beurre de cacao | 3°) Poudre de cacao |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilisations | Ganaches, aromatisation de crèmes, glaces diverses, intérieurs chocolats, masse de praliné, fondant, glaçages, etc. | Mise au point des chocolats et chocolats de couverture, ganaches, couche de brillance pour les moulages, gianduja, masses et intérieurs chocolats, etc. | Décorations, aromatisation et coloration de crèmes, glaces, sauces, sirops, génoises, biscuits, fondants, etc. |

Conservation des produits dérivés du cacao :

Pâte de cacao, beurre de cacao et poudre de cacao sont issus du même produit et nécessitent les mêmes précautions de conservation et stockage pour leur garantir une qualité égale dans la durée.

Température ambiante, l’idéal étant entre 15 et 18 °C

Dans une pièce à l’abri de la lumière solaire et de l’humidité (climatisation)

A l’abri des produits à odeur forte (oignon, épices, etc.), les matières grasses fixant les odeurs

Jamais posé directement sur les sols ou contre les murs.

Protéger des insectes et rongeurs.

Les produits dérivés du cacao

Rappel : Dans les usines de traitement, le cacao est trié, concassé, torréfié,

broyé, affiné.

On obtient alors les trois produits dérivés (sans aucun ajout)

1°) Dérivé de base

Désodorisé puis moulé en seau ou en pain

2°) Dérivé gras

3°) Dérivé maigre

Tourteau plus ou moins gras

(Galette dans le film)

Utilisations des dérivés du cacao :

| Produit | 1°) | 2°) | 3°) |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilisations |  |  |  |

Conservation des produits dérivés du cacao :

Pâte de cacao, beurre de cacao et poudre de cacao sont issus du même produit et nécessitent les mêmes précautions de conservation et stockage pour leur garantir une qualité égale dans la durée.